TEXTO DE ESPECIFICAÇÃO · ARCHISKIN

Texto de especificação · i-Mesh · tetos e divisórias interiores

Memória descritiva · caderno de encargos · mapa de quantidades

Os campos entre parênteses retos [ ] completam-se com os dados do projeto. Quando um parágrafo apresenta opções, mantém-se apenas a que corresponde à solução adotada e eliminam-se as restantes. Os valores são os da base de dados archiskin e coincidem com os das fichas técnicas e das páginas dos padrões. O documento destina-se a ser copiado para a memória descritiva, o caderno de encargos e o mapa de quantidades do projeto.

1. Memória descritiva

Texto justificativo para integrar na memória descritiva do projeto de arquitetura ou de arquitetura de interiores.

Tetos e divisórias em malha técnica

Em [espaços], prevê-se a aplicação de malha técnica multiaxial, constituída por fibras minerais ou técnicas colocadas por robô numa grelha multiaxial, sem tecelagem, e impregnadas com acabamento de fachada, com 2,5 mm de espessura, do tipo i-Mesh, em [tetos | divisórias | tetos e divisórias], numa área total de [ ] m², conforme as peças desenhadas. A malha separa sem fechar: deixa passar o ar, a luz e parte da vista, difunde a iluminação colocada acima e esconde as instalações sem impedir o acesso.

Padrão, fibra e escala

O padrão adotado é [padrão], em [fibra ou mescla], à escala de [ ] % (gama de 70 % a 200 %). A privacidade escolhe-se pelo padrão e pela escala: com a escala reduzida a malha fica mais densa. Os padrões de catálogo indicados para interiores são os do quadro seguinte. As fibras têm cores naturais diferentes e a luz rasante ou de fundo altera muito o aspeto, pelo que a escolha se valida com amostras e com a iluminação prevista.

| Padrão | Código | Fibras | Área aberta (escala 100 %) | Peso | Reação ao fogo (EN 13501-1) | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Morellet | MORELLET F 100 | Vidro | 46,5 % | 1133 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Tensão ortogonal; também cortina plana. |
| Random | RANDOM B 100 | Basalto | 40 % | 884 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Quadrícula escondida: tensiona-se nas duas direções. |
| WK | WK F 100 | Vidro | 72 % | 498 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Primeiro padrão pensado para cortinas onduladas. |
| Leaf | LEAF T 100 | Technora | 64 % | [ ] g/m² | [sem classe declarada] | Toque macio, para interiores e cortinas. |
| Ninnaji | NINNAJI C 100 | Carbono | 49 % | 820 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Tensiona-se segundo as diagonais. |
| Tartan | TARTAN FVC 100 | Vidro, Volcano e carbono | 21 % | 1412 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Faixas densas: mais privacidade. |
| Wien Straw | WIEN STRAW V 100 | Volcano | 48 % | 1142 g/m² (± 5 %) | B-s1,d0 | Fachada do Pavilhão da Indonésia, Expo 2025. |

Valores das fichas técnicas i-Mesh. A área aberta («permeabilidade») é a indicada pelo fabricante para a escala de 100 %.

Montagem

[Opção A · divisória em caixilho]

Malha tensionada dentro de um aro de [madeira | metal], em painéis [fixos | de correr | articulados], sem fixações à vista.

[Opção B · divisória suspensa]

Painéis tensionados entre o teto e o pavimento, ou suspensos da laje com perfil inferior. A fixação faz-se à laje ou à estrutura.

[Opção C · divisória autoportante]

Biombos ou painéis com estrutura própria, deslocáveis.

[Opção D · teto tensionado]

Planos de malha tensionados em perímetro ou fixados com anéis metálicos, suspensos da laje, em módulos desmontáveis que dão acesso às instalações.

[Opção E · caixotões retroiluminados ou volumes suspensos]

Malha em caixilhos ou volumes suspensos da laje, com a iluminação acima ou no interior do volume.

A suspensão e as fixações são dimensionadas para o peso da malha do padrão adotado e dos caixilhos. A modulação dos tetos coordena-se com os acessos a equipamentos, a deteção de incêndio e, quando existam, os sprinklers; a compatibilidade com estes sistemas confirma-se no projeto de segurança contra incêndio.

Acústica

A malha é aberta e leve e não é considerada um absorvente acústico no cálculo do tempo de reverberação. Quando o espaço precisa de absorção, a solução acústica projeta-se à parte: [material absorvente acima do teto de malha | painéis absorventes noutras superfícies].

Reação ao fogo e qualidade do ar interior

A classe de reação ao fogo exigida aos revestimentos de paredes e tetos depende do local e da utilização-tipo e é definida no projeto de segurança contra incêndio: classe mínima [ ]. Os padrões do quadro com classe indicada têm classe B-s1,d0 (EN 13501-1) declarada na ficha técnica. A classe declarada nas fichas técnicas é confirmada pelo relatório de classificação EN 13501-1, que identifica o produto (código, fibra, massa e acabamento), a montagem ensaiada e o campo de aplicação; a classe vale para a montagem ensaiada e para esse campo de aplicação. O padrão Leaf não tem classe declarada e só se aplica em local sem exigência de reação ao fogo para o revestimento, ou depois de demonstrada a classe exigida por relatório de classificação. Na Madeira e nos Açores, o enquadramento confirma-se com o serviço regional de proteção civil.

Emissões de compostos orgânicos voláteis: classe A+ (EN ISO 16000-9) e segundo o método CDPH 01350, do California Department of Public Health (CDPH), conforme o fabricante.

Síntese

Tetos e divisórias em malha técnica i-Mesh, padrão [ ], em [fibra], escala [ ] %, 2,5 mm, área aberta de 21 % a 72 % conforme o padrão, reação ao fogo B-s1,d0 nos padrões com classe declarada, no campo de aplicação do relatório, em [ ] m² de [teto | divisória].

2. Caderno de encargos

Artigo [n.º] · Teto ou divisória em malha técnica

Descrição. Fornecimento e montagem de [teto | divisória] em malha técnica multiaxial, constituída por fibras minerais ou técnicas colocadas por robô numa grelha multiaxial, sem tecelagem, e impregnadas com acabamento de fachada, com 2,5 mm de espessura, do tipo i-Mesh, ou equivalente previamente aprovado pela fiscalização, produzida por medida, em painéis com a forma final, com montagem [em caixilho | suspensa | autoportante | tensionada em teto | em caixotões ou volumes suspensos], incluindo caixilhos, suspensões, acessórios de fixação e tensionamento, trabalhos de preparação e limpeza final.

[Opção A · Morellet]

Padrão Morellet (código MORELLET F 100), em vidro, com área aberta de 46,5 % à escala de 100 % e peso de 1133 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção B · Random]

Padrão Random (código RANDOM B 100), em basalto, com área aberta de 40 % à escala de 100 % e peso de 884 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção C · WK]

Padrão WK (código WK F 100), em vidro, com área aberta de 72 % à escala de 100 % e peso de 498 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção D · Leaf]

Padrão Leaf (código LEAF T 100), em technora, com área aberta de 64 % à escala de 100 % e peso de [ ] g/m².

[Opção E · Ninnaji]

Padrão Ninnaji (código NINNAJI C 100), em carbono, com área aberta de 49 % à escala de 100 % e peso de 820 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção F · Tartan]

Padrão Tartan (código TARTAN FVC 100), em vidro, volcano e carbono, com área aberta de 21 % à escala de 100 % e peso de 1412 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção G · Wien Straw]

Padrão Wien Straw (código WIEN STRAW V 100), em volcano, com área aberta de 48 % à escala de 100 % e peso de 1142 g/m² (± 5 %), reação ao fogo B-s1,d0.

[Opção H · padrão desenhado para a obra]

Padrão exclusivo, desenhado com o projeto, em [fibra ou mescla], com área aberta de [ ] % e peso de [ ] g/m², confirmados pelo fabricante antes da aprovação do material. A classe de reação ao fogo do padrão exclusivo é demonstrada por relatório de classificação próprio.

Fibra ou mescla: [ ]. Escala do padrão: [ ] % (gama de 70 % a 200 %). Medidas de cada painel conforme as peças desenhadas.

Quadro de desempenho exigido. A malha cumpre, no mínimo, os valores seguintes.

| Característica | Valor exigido | Norma de ensaio | Documento comprovativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Constituição | grelha multiaxial de fibras, sem tecelagem, com acabamento | — | Ficha técnica do fabricante |
| Fibras | [fibra ou mescla do padrão adotado] | — | Ficha técnica do fabricante |
| Espessura | 2,5 mm | — | Ficha técnica do fabricante |
| Área aberta à escala de 100 % | [ ] %, a do padrão adotado no quadro de padrões | — | Ficha técnica do fabricante |
| Peso | [ ] g/m² (± 5 %), o do padrão adotado no quadro de padrões | — | Ficha técnica do fabricante |
| Reação ao fogo | [B-s1,d0, no campo de aplicação do relatório, para a montagem prevista ¦ classe exigida no projeto de segurança contra incêndio ¦ sem exigência] | EN 13501-1 | Relatório de classificação |
| Emissões de compostos orgânicos voláteis | A+ | EN ISO 16000-9 | Relatório de ensaio |
| Emissões de compostos orgânicos voláteis | conforme | CDPH 01350 | Relatório de ensaio |
| Garantia do fabricante | 10 anos | — | Declaração de garantia do fabricante |
| Sistema de gestão da qualidade do fabricante | certificado | ISO 9001 | Certificado |

Equivalência. Admite-se produto equivalente desde que cada valor do quadro seja demonstrado pelo documento comprovativo indicado. Quando há norma de ensaio, o valor é medido segundo essa norma, em relatório de laboratório acreditado. A demonstração é feita antes da aprovação do material pela fiscalização.

Amostras. Amostras do padrão, da fibra e da escala adotados, aprovadas pelo projetista com a iluminação prevista.

Execução. A montagem segue as instruções do fabricante. As suspensões fixam-se à laje ou à estrutura, nunca a tetos falsos existentes. A malha é manuseada sem vincos, tensionada na direção indicada para o padrão e fica alinhada, sem pregas nem zonas soltas. Os módulos de teto que dão acesso a instalações ficam desmontáveis sem dano para a malha.

Ensaios e verificações. Verificação do código do produto, do padrão, da fibra e da escala de todos os painéis, das dimensões, do nivelamento e do alinhamento, da firmeza das suspensões e do tensionamento.

Receção. Receção após a verificação anterior, com a entrega da documentação. Os painéis com danos, vincos permanentes ou tensionamento irregular são substituídos ou retensionados antes da receção.

Garantias. Garantia do fabricante de 10 anos para a malha; as do empreiteiro para os caixilhos, as suspensões e a montagem, nos termos legais.

Documentação. Fichas técnicas dos padrões fornecidos, relatório de classificação de reação ao fogo (EN 13501-1) com o campo de aplicação quando exigido, declaração de correspondência entre o produto fornecido e o ensaiado e instruções de manutenção. Limpeza com água doce e detergente suave, sem álcool, lixívia nem acetona. Para gorduras ou óleos, o procedimento confirma-se com o fabricante.

3. Mapa de quantidades

Capítulo: Arquitetura · Tetos, divisórias e acabamentos interiores.

Critérios de medição. Malha: por área de painel (m²), medida pelas dimensões exteriores do caixilho ou do perímetro tensionado, sem dedução de aberturas do padrão. Divisórias autoportantes e volumes suspensos: em alternativa, por unidade, identificada pelas dimensões.

| Art. | Designação | Un. | Qt. |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ] | Teto em malha técnica multiaxial i-Mesh, ou equivalente, padrão [ ], fibra [ ], escala [ ] %, montagem [ ], incluindo suspensões e acessórios, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Divisória em malha técnica multiaxial i-Mesh, ou equivalente, padrão [ ], fibra [ ], escala [ ] %, em caixilho de [ ], incluindo fixações, conforme caderno de encargos | m² | [ ] |
| [ ] | Divisória autoportante ou volume suspenso, [largura × altura] cm, idem | un. | [ ] |

Os painéis do mesmo padrão, fibra, escala e montagem agrupam-se numa só linha.

Valores da base de dados archiskin, iguais aos das fichas técnicas i-Mesh. Os valores declarados são os do fabricante e podem ser alterados por ele; convém confirmar a versão em vigor antes de prescrever.